长沙市贺龙体育运动学校招生接待处

设计装饰项目自行询价函

一、投标报价表                                              单位：  元

| 序号 | 项目名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门厅造形 | 3.426*2.83+3.401*2.83m异形造形，材质：钢龙骨、金钢板、大蕊板、不锈钢等综合材料。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 门厅左面文化墙造形 | 3.4*2.8m，不锈钢烤漆、亚克力UV等。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 门厅大门改造及型材门 | 拆除原有玻璃门，四周门框大理石改造新砌规格为2.1*2.5m采用双层铝合金作为门体，具有自锁、防撬、耐腐、隔音、保温性能强;外观时尚色彩柔和，坚固耐用 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 接待区电子屏 | 2.88*1.6m。1、显示屏模组尺寸320mm ×160mm 2、像素组成1R1G1B，表贴三合一SMD2121 3、像 素点间距 ≤2.5mm； 4、扫描方式 1/32扫描 5、灰度等级16bit； 6、像素密度： 160000dots/㎡； 7、换帧频率 ≥50/60HZ； 8、刷新频率 ≥1920HZ； 9、灰度等级 16bit(65536级)； 10、显示颜色281万亿色； 11、驱动IC：高灰高刷IC，具有行消隐功能 12、对比度 ≥5000:1； 13、亮度均匀性≥97%、色度均匀性±0.003Cx,Cy之内； 14、色温 2300～9300K； 15、平均功率≤480W/㎡； 16、防护等级：前/后，IP30/IP54； 17、LED 使用寿命：≥100000H、满足LED显示屏无故障运营时间：≥8000H； 18、整屏像素盲点 率≤万分之三； 19、显示亮度：≥800CD/㎡ 20、最大功率：≤850W/㎡ 21、水平视角 ≥130°、垂直视角≥120°； 22、水平/垂直显示屏整屏平整度≤0.1mm/㎡；23、全彩LED 屏须达到国家规定的防火阻燃等级检测标准，投标时须提供证明文件。24.所投P2.5全彩显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书，投标时须提供证明文件。25.所投P2.5全彩显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌，投标时须并提供相应证明文件。 | 台 | 4.61 |  |  |
| 5 | LED高清图像处理器 | 最大支持8192x1152输出分辨率 支持自定义输出分辨率 支持七路高标清输入信号(HDMI*1,DVI*1,DP*1,VGA*1,SDI*1,CV*2) 画中画功能支持4路水平拼接无缝切换、淡入淡出所有操作一键完成，中文丝印，简单易用轨道式独立发送卡安装槽位 可保存10种模式可内置2张发送卡 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 电子屏钢架边框 | 2.98*1.7m定制钢架及型材造型包边 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 壁挂式音响 | 频率响应 65Hz~18kHz（±3dB） 55Hz~20kHz（-10dB） 灵敏度(1W@1m) 97 dB 额定阻抗 8Ω 额定功率300W(连续)，1200W(峰值) 分频点 2kHz 低音单元 12" 中低音 / 75mm音圈高音单元 PK膜 / 44mm音圈 覆盖角（水平x垂直） 90°x50° 最大声压级(@1m) 128dB | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 会议室无线话筒 | 1托2，带话筒支架，采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强 采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达500米 应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 边柜 | 1.2米定制标准机柜、散热、锁等。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 立体声道模式 8Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD：2x600W 立体声道模式4Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD：2x900W 桥接单声道模式8Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD：1800W 电压增益 ：33dB | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 音频线 | 国内知名品牌国标线 | 台 | 50 |  |  |
| 12 | 茶水柜 | 1.5*.0.4*0.9m实木柜 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 室内全实木套装门 | 2.05*0.9m成品定制成品木门、门套、油漆、门锁及其余五金件 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 形象墙 | 2.7*3.74*6.37m，打造墙面与顶面形成统一风格造形，大蕊板，石膏板、钢龙骨、墙面漆、亚克力等综合材料。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 隔断造形柜1 | 2.6*2.1*0.3m，E0级免漆板饰面造型 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 隔断造形柜2 | 2.2*2.1*0.3m,不低于万象E0级免漆板饰面造型 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 隔断造形柜3 | 4.6*2.1*0.3m,不低于万象E0级免漆板饰面造型 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 墙面硬包造形 | 4.1*2.1m用亚麻布硬包造型，分格0.6m，横竖一致，美宫腻子粉打底一底二面，需用铝合金尺条找平，刷防霉底漆再贴亚麻布. | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 墙面墙漆 | 110㎡，品牌环保墙面漆 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 墙面拆门封门洞 | 2.05*1.8m,钢龙骨、大蕊板、石膏板等综合材料 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 顶面吊顶 | 91㎡，定制实木环保格栅安装，轻钢龙骨，局部石膏板，A30+厚标准型石膏板 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 地面新贴磁砖 | 91㎡，贴一线品牌瓷砖600mm*600mm厚度12mm釉面砖墙面砖刷背胶，墙面做美缝，拉丝不锈钢折型镶边。 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 不锈钢压边线 | 15mm*38m,304级不绣钢150MM不锈钢折U型，型材厚度1.4mm | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 电路局部改造 | 金杯4㎡灯、安全指示牌、墙面插座电路走线 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 顶面平面灯 | 参飞利浦成品购制 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 顶面射灯 | 参飞利浦成品购制10cm | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 窗套、窗台及铝合金窗 | 2.3*1.7、2.3*1.76、2.3*1.4m，铝合金木纹型材，外加护栏，纱叶。室内包实木窗套，磁砖窗台 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 窗纱帘 | 2.3*1.7、2.3*1.76、2.3*1.4m，纯亚麻材质+雪尼尔/2层，罗马杆安装 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 休闲椅 | 实木造形+环保科技布料 | 套 | 12 |  |  |
| 30 | 圆几 | 实木造形 | 套 | 4 |  |  |
| 31 | 办公桌 | 1.4*0.8mABS 办公桌，多功能一体储物柜，空间大，实用加厚板材。 | 套 | 6 |  |  |
| 32 | 办公椅 | 原生海绵+聚酯棉+PU皮，耐磨低噪滚轮 | 套 | 6 |  |  |
| 33 | 设计费 | 招生就业接待中心整体改造设计及效果图和施工平面图 | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间：         。交货地点：                       。

三、质量保证承诺： 准时、准点、准确

四、售后服务承诺：

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

投标人地址：

办公电话：

手机：                                     报价时间：

询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4、采购人名称：   长沙市贺龙体育运动学校                  。

地址   长沙县湘龙路28号                        。

联系人：     彭勇           。   电话：      84655128

1、此项目包含拆除、采购、安装等，工艺复杂，须制定详细改造方案，所需证件须加盖原厂公章，并提供门外门内四个方向效果图及详细平面图施工图，否则视为无效投标。

2、为确保项目质量，并达到环保标准的相关要求，须根据以上施工详细说明作为报价依据。